Для отключения верхнего ножа

Отключите питание и вытащите вилку из розетки.

Поверните маховик против часовой стрелки и совместите отметки на корпусе оверлока и на маховике.

Передвиньте рычаг освобождения верхнего ножа (3) в положение отключения ножа (напротив отметки 4). Верхний нож останется в нижнем положении – ниже игольной пластины.

Поверните маховик против часовой стрелки, чтобы убедиться, что нож отключен.

- Отметка на маховике

- Отметка на корпусе оверлока

- Рычаг освобождения верхнего ножа

- Отметка выключения ножа

- Верхний нож

Для включения верхнего ножа

Отключите питание и вытащите вилку из розетки.

Поверните маховик на полный оборот против часовой стрелки, одновременно нажимая на рычаг освобождения ножа и удерживая его в положении 6.

После этого рычаг можно отпустить в стандартное положение 7, отмеченное точкой. Верхний нож поднимется и останется в рабочем положении.

Поверните маховик по часовой стрелке, чтобы убедиться, что нож включен.

- Отметка включения ножа

- Стандартное положение